| CONDITIONS DE TRAITEMENT : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFROIDISSEMENT RAPIDE * Cycle standard 110 min : 50 kg de +65°C à +10°C à cœur (25 kg par portillon) (+3°C en moyenne produit). Cycle court 90 min : 40 kg de +65°C à +10°C à cœur. (20 kg par portillon) |  |  | SURGÉLATION Test purée type ACFRI 4h50 : 30 kg de +65°C à -18°C à cœur. (15 kg par portillon) Viande crue ép. 4 cm - cycle 120 min : 30 kg de +3°C à -18°C à cœur. (15 kg par portillon) |  |
| * Test réalisé avec un chargement supérieur à la norme NF de référence afin d’obtenir des performances conformes aux conditions réelles d’utilisation en cuisine. Refroidissement de purée de pomme de terre en bac GN1/1 de 5,5 cm de hauteur, 5 kg par niveau. |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES : - Dimensions ext. L 1510 x P 700 x H 870 mm - Dimensions int. par portillon L 625 x P 400 x H 370 mm - Prof. porte ouverte : 1332 mm - Pas entre 2 niveaux par portillon : 70 mm pour 5 niveaux (35 mm pour 9 niveaux) - Poids : 280 Kg - Supports de grilles renforcés : - Triple point d’ancrage - Spécial charges lourdes 15 Kg - Nouvelle fixation 2024 charnières renforcées |  |  |  |  |  |
|  |  | CAPACITÉS : - 10 à 18 Niveaux support de grilles mixte type S : GN 1/1 ou 600 x 400 - Grilles non fournies - Dotation de 10 paires de glissières renforcées 3 points |  |
|  | TECHNIQUE : 2 mannequins frigorifiques comprenant : - 4 évaporateurs verticaux ventilés - 2 ventilateurs renforcés - Fluide frigorigène R290 - Puissance frigorifique : 2 x 2382 Watts à -10°C / 2 x 1616 Watts à -20°C / 2 x 644 Watts à -40° - Alimentation électrique à installer cellule + groupe : 10 Ampères x 2 - Tension et fréquence : Mono 230 V + T; 50 Hertz - Arrivée électrique cellule : prise murale x 2 + protection x 2 - Vidange x 2 : diamètre 20 mm |  |  |  |  |

Options disponibles sur ce modèle (non compris)

Tarif nous consulter

| OPTIONS CARROSSERIE : - Niveau supplémentaire (La paire) - Roulettes (x6) - Bac de récupération eaux de dégivrage - Bac de ré évaporation avec résistance - Connecteur pour 1 démontage facile de la sonde à piquer - Kit arrière inox - Poignée de porte avec fermeture à clef | OPTIONS RÉGULATION : - Mode décongélation - Mode liste (identification des produits sur les enregistrements compatible USB et imprimante) - Mode paramétrage - Sortie port USB + 1 clef fournie - Kit Imprimante + Sortie port USB + 1 clef fournie - Simply’Touch |
| --- | --- |
| OPTIONS ACCESSOIRES : - Grilles inox GN1/1 (530x325) - Grilles inox 600x400 (600x400) |  |

CELLULES À GRILLES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA GAMME À GRILLES

| LA CELLULE |  |
| --- | --- |
| - Évaporateur(s) avec revêtement anticorrosion. - Cordon chauffant de porte électrique. - Isolant (polyuréthane) et fluide frigorigène (R290) sans CFC. - Pieds à vérins réglables en hauteur (150 mm). - Ventilateur(s) à débit et étanchéité renforcé(s), graissage spécial basse température, roulements inox. - Ventilateur(s) sur viroles afin d’optimiser la puissance et le flux d’air. - Grille de ventilateur(s) en inox. - Épaisseur d’isolation 60 mm. - Revêtement int/ext acier inox. - Ferrage droit (inversion sur demande). - Ventilateur conforme norme ERP compatible mono 220 50/60 Hz (débit max 3740 m3/h/u). |  |
|  | LE SYSTÈME ACFRI |
|  | - Homogénéité verticale du refroidissement. - Évaporation tubes verticaux. - Hauteur des évaporateurs adaptée à la taille de la cellule et du chariot. - Ailettes horizontales pour un effet « lame d’air » sur toute la hauteur. - Soufflage latéral direct pour limiter les pertes de charge de la ventilation. - Espacement d’ailettes adapté pour retarder la prise en givre. - Circulation d’air optimisée pour exploiter la totalité de la surface d’échange de l’évaporateur. |
| LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE | LA CONFORMITÉ |
| - Tableau électrique accessible en façade. - Angles intérieurs rayonnés et arrondis. - Joint de porte à lèvre, nettoyage facilité, démontage sans outil. - Fond de cuve inox isolé équipé d’un syphon. - Ventilateur(s) démontable(s) facilement. - Syphon de cuve démontable facilement pour un nettoyage facilité. - Mannequin frigorifique suspendu, accès 100% de la surface au sol. - Tuyau d’évacuation des eaux à raccorder sur vidange ou bac. - Dégivrage par marche forcée des ventilateurs, arrêt automatique. | - Recyclage : ACFRI est adhérent d’un éco-organisme certifié. - NF U 60010, HACCP, QUALICUISINE, CE directive machine UE. - Groupes et ventilateurs conformes normes ERP - Automate de régulation conforme à la norme anti-parasitage CEM. |

AUTOMATE

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGULATION

SIMPLY III ®

SIMPLICITÉ

L’efficacité commence par la simplicité

- Régulateur ultra simple programmable, 4 touches avec sonde à piquer multipoints et sonde d’ambiance indépendantes.

- Fonction cycles programmables : 10 recettes réglables au degré près, multi-séquences

- 4 modes automatiques (chrono ou sonde à piquer) avec signal de fin de cycle visuel et sonore (puissant)

- Nouveau programme ANISAKIS : traitement de congélation assainissant spécial poisson

- Mode conservateur automatique, maintien de la ventilation pour l’homogénéisation des produits en fin de cycle

- Dégivrage automatique programmable en début de cycle

- Temporisation de la durée d’alarme et de fin de cycle

- Affiche en fin de cycle de la durée entre 2 températures à cœur choisies (ex : +63°C à +10°C)

- Affichage différencié température et temps pour faciliter la lecture

- Menu paramétrable permettant de choisir les modes disponibles (neutralisation au choix du mode surgélation)

- Déport du clavier de commande (connecteur type HE10)

- Affichage et pilotage double pour les machines traversantes (option)

- Programmation du microprocesseur depuis clé USB (option)

SÉCURITÉ

- Auto-adaptation de la température de soufflage en cours de cycle (multi-séquences)

- Autotest et codes d’alarme de dysfonctionnement avec gestion dédiée des défauts groupe froid

- Redémarrage automatique sur microcoupures

- Facilité d’intervention SAV : sondes sur bornes WAGO

- Paramétrage de durée mini en cycle sonde à piquer

- Sortie RS 485 protocole mode BUS interfaçage intégral avec solution de traçabilité (MICROLIDE)

- Réglage au degré près de la température à cœur en fin de cycle (ex : +3°C à +10°C)

- Sonde à piquer inox coudées renforcées et d’ambiance à large amplitude +90°C / -50°C

FIABILITÉ

- Sondes à piquer, multipoints et sonde d’ambiance à large amplitude avec inertie temporisée des sondes à cœur

- Automate tropicalisé conforme CEM et ROHS avec clavier de commande déporté

- Paramètre pour inversion sondes d’ambiance et à cœur afin d’assurer un fonctionnement minimum en cas de sonde défectueuse (sans modification de câblage)

COMPATIBILITÉ

- SIMPLY TOUCH (nous consulter)

- USB SIMPLY (nous consulter)

- KIT IMPRIMANTE + USB (nous consulter)

RSE

- Régulation optimisée du système frigorifique pour réduire la consommation électrique

- Cycle éco avec une sonde à piquer pour une fin de cycle dès la température atteinte